Handleiding

Remote controlled nitro-car ignition killer

Hardware

-Sluit connector 2 aan op de uitgang van het 3e kanaal van je ontvanger.

Hierbij komt op pin 1 de gnd, op pin 2 +5v en op pin 3 het servo signaal

-Verbind connector 1 met de ontsteking van je rc auto. Let hierbij op dat dit op de laagspanningszijde gebeurt. Relais kan geen hoogspanning schakelen.

# Software

Standaard zal de software het relais afschakelen bij 4.2V. Om een andere spanning in te stellen moet je doormiddel van een regelbare voeding of lege batterijen de spanning aansluiten waarop je wilt dat de failsafe in actie komt. Heb je de spanning aangesloten druk dan op het knopje, rode ledje zal nu knipperen te bevestiging.

Om de instelling terug te zetten naar de fabrieksinstelling (4.2V), houdt het knopje ingedrukt bij het aanzetten van je ontvanger. Rode ledje zal 2x knipperen ter bevestiging.

Let op! Het drukknopje zit ondersteboven op de print gemonteerd om te voorkomen dat de per ongeluk tijdens het rijden wordt bediend. Knop is te bedienen vanaf de onderzijde v/d print.

Werking

Met de bediening van je 3e kanaal kun je het relais in en uit schakelen. Als de groene led brandt dan is het relais aangetrokken en dus in de stand voor normaal gebruik.

In geval van nood kun je dus met je 3e kanaal de motor van je rc-car stoppen.

Daalt de batterij spanning onder de ingestelde waarde, dan zal het relais afvallen en de rode led gaat knipperen met een interval van 75msec.

Signalen

- Groen led

Deze brandt als het relais is aangetrokken en de onsteking dus niet is overbrugt.

- Rode led 1x knipperen

Nieuwe voltage failsafe instelling wordt opgeslagen in de eeprom

- Rode led 2x knipperen

Instelling voltage failsafe wordt terug gezet naar de fabrieksinstelling

- Rode led knippert constant

Batterij spanning is te laag.